REGULAMENT LOCAL DE URBANISM aferent

PUZ – IN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI IMOBIL DE LOCUINTE COLECTIVE P+2E+M si SPATIU COMERCIAL LA PARTER

Amplasament

MUNICIPIUL BISTRITA

str. Infratirii, nr. 5

CF.NR. 74170; CAD 74170

Beneficiar

SC. Flo Art Luxury SRL

Proiectant

arh. Suciu Adrian

arh. Pop Corina

S.C.  Daco Arhitectura  s.r.l.,

Bistriţa, str. Grivitei, nr. 1,

Judeţul Bistriţa – Năsăud

1. Dispozitii generale

1.1. Rolul Regulamentului Local de Urbanism

- R.L.U. aferent PUZ-ului, reprezinta o piesa de baza in aplicarea PUZ-ului, intarind si detaliind reglementarile (norme obligatorii pentru autorizarea executarii constructiilor) din PUZ.

-  Prescriptiile cuprinse in R.L.U. sunt obligatorii pe intreg teritoriul ce face obiectul PUZ-ului.

- Odata aprobat, impreuna cu PUZ-ul , RLU aferent acestuia constituie act de autoritate al administratiei publice locale.

Regulamentul local aferent “PUZ – IN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI IMOBIL DE LOCUINTE COLECTIVE P+2E+M SI SPATIU COMERCIAL LA PARTER, situat in loc. Bistrita , jud. Bistrita-Nasaud, str. Infratirii, nr. 5, este o documentatie de urbanism cu caracter de reglementare specifica, care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare si utilizare a constructiilor, explicitind si detaliind prevederile cu caracter de reglementare ale P.U.G. – ului.

Prin aprobarea conform legii, Regulamentul Local de Urbanism, capata valoare juridica, fiind opozabil in justitie, in elucidarea unor conflicte ce pot apare intre parti (administratia publica locala, persoane juridice, persoane fizice, etc.).

1.2. Baza Legala : Regulamentul General de Urbanism, aprobat prin HGR nr.525/1996, Ghidul de aplicare al RGU, aprobat prin Ordinul MLPAT nr. 21/N/10.04.2000 si Alte acte legislative specifice sau complementare domeniului.

1.3. Domeniul de aplicare

- In proiectarea si realizarea tuturor constructiilor si amenajarilor propuse prin PUZ.

Prevederile REGULAMENTULUI, aferent PUZ – IN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI IMOBIL DE LOCUINTE COLECTIVE P+2E+M SI SPATIU COMERCIAL LA PARTER, situat in loc. Bistrita , jud. Bistrita-Nasaud, str. Infratirii, nr. 5, se aplica ca prescriptii generale si prescriptii speciale, pe teritoriul studiat si se refera la urmatoarele categorii principale de construire :

-stabilirea retelelor edilitare in raport cu constructiile propuse;

-conservarea si protejarea mediului ambiant prin reglementari privind amplasarea spatiilor verzi.

2. Reguli de baza privind modul de ocupare a terenurilor

2.1. Reguli cu privire la pastrarea integritatii mediului si protejarea patrimoniului natural si construit :

- Reducerea etapizată şi progresivă a emisiilor în corelaţie cu progresele stiinţifice şi tehnice în domeniu şi în funcţie de disponibilităţile financiare pe baza studiilor cost-eficientă;

- Elaborarea şi aplicarea unui sistem legislativ şi reglementări pentru protecţia aerului si solului la nivel local;

- Interzicerea cu desavirsire a depozitarii material si deseurilor pe drumurile de acces sau alte zone limitrofe, toate acestea se vor depozita numai in incintele beneficiarilor in locuri si conditii adecvate;

- Obligativitatea beneficiarului de a realiza perdelele de protectie – spatii verzi, conform prevederilor din PUZ-ul de fata.

2.2.  SUBZONA FUNCTIONALA

Terenul situat se afla in intravilan, adiacent UTR 7, in zona L2. In UTR 7 exista zone l2, L3 si M1. . Se propune integrarea acestuia in L2- subzona de locuire individuala si collective mici cu regim de construire discontinuu şi înălţime maximă de P+2E+M.

2.2.1.  Utilizare  functionala

Utilizari  permise: zona L2

- locuinţe individuale şi colective mici cu maxim P+2 niveluri, în regim de construire continuu (înşiruit) sau discontinuu (cuplat sau izolat):

- echipamente publice specifice zonei rezidenţiale;

- scuaruri publice;

- împrejmuiri, căi de acces pietonale şi private, parcaje, spaţii plantate;

- micro-obiective tehnico-edilitare de producere a energiei electrice: centrale eoliene de mici dimensiuni, panouri solare, sisteme de incălzire geotermală, pompe de caldură de dimensiuni mici; toate aceste obiective vor fi deservi exclusiv proprietatea pe care sunt amplasate;

- platforme de depozitare selectriva a gunoiului menajer, conform legislatiei in vigoare din domeniu.

Utilizari permise cu conditii zona L2:

- se admite folosirea ultimului etaj atât pentru locuirea individuală cât şi pentru locuirea colectivă cu condiţia realizării acestuia sub forma unei mansarde care se înscrie sub volumul unui acoperiş cu pantă de 45 grade; suprafaţa ultimului nivel va fi de maxim 60% din aria unui nivel curent;

- se admit funcţiuni comerciale, servicii profesionale şi mici activităţi manufacturiere, cu condiţia ca suprafaţa acestora să nu depăşească 250 mp ADC,să nu genereze transporturi grele, să nu atragă mai mult de 5 autoturisme, să nu fie poluante, să nu aibă program prelungit peste orele 22,00 şi să nu utilizeze terenul liber al parcelei pentru depozitare şi producţie;

- în zonele de lotizări constituite ce cuprind parcele care în majoritatea lor îndeplinesc condiţiile de construibilitate şi sunt dotate cu reţele edilitare, autorizarea construcţiilor se poate face direct sau în baza unor documentaţii PUZ (după caz, conform legislaţiei în vigoare) ;

Utilizari  interzise zona L2

- funcţiuni comerciale şi servicii profesionale care depăşesc suprafaţă de 250 mp/ADC, generează un trafic important de persoane şi mărfuri, au program prelungit după orele 22.00, produc poluare;

- activităţi productive poluante, cu risc tehnologic sau care sunt incomode prin traficul generat (vehicule de transport greu sau peste 5 autovehicule mici pe zi), prin utilizarea incintei pentru depozitare şi producţie, prin deşeurile produse ori prin programul de activitate prelungit după orele 22.00;

- realizarea unor false mansarde;

- construcţii provizorii;

- dispunerea de panouri de afişaj pe plinurile faţadelor principale, desfigurând arhitectura şi deteriorând finisajul acestora;

- depozitare en-gros;

- depozitări de materiale refolosibile;

- platforme de precolectare a deşeurilor urbane;

- depozitarea pentru vânzare a unor cantităţi mari de substanţe inflamabile sau toxice;

- activităţi productive care utilizează pentru depozitare şi producţie terenul vizibil din circulaţiile publice;

- staţii de betoane;

- staţii de bentină – PECO;

- autobaze;

- staţii de întreţinere auto cu capacitatea peste 3 maşini;

- spălătorii chimice;

- lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice şi construcţiile de pe parcelele adiacente;

- orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea şi colectarea rapidă a apelor meteorice ;

- rulote izolate.

2.3. Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii

2.3.1. Caracteristici ale parcelelor

Suprafaţa minimă a unei parcele pentru a putea fi construibilă cu funcţiunile admise în L2 este de 250 mpentru locuinte individuale.  Lotul minim construibil pentru locuinte colective este de 1000 mp. Avand in vedere ca terenul studiat are 850 mp, s-a optat pentru realizarea unui PUZ pentru reglementarea terenului studiat.

2.3.2. Amplasarea constructiilor fata de aliniament si drumurile publice

Se va retrage cladirea la minim 0.90 m de la aliniament , similar cladirilor situate pe terenul alaturat.

2.3.3. Amplasarea constructiilor fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei:

Orice construcții se vor retragere faţă de limita / limitele laterale de proprietate, în mod obligatoriu cu o distanță minimă de 4.50 m si minim jumatate din inaltime la cornisa.

Orice construcții se vor retrage de la limita posterioară a parcelei cu o distanță minimă egală cu H/2 a clădirii, dar cu nu mai puțin decât 5.00 m.

2.3.4. Amplasarea constructiilor unele fata de altele, pe aceeasi parcela

- distanţa minimă dintre clădirile de pe aceeaşi parcelă va fi egală cu înălţimea la cornişă a clădirii celei mai înalte pentru faţadele cu camere locuibile; distanţa se poate reduce la jumătate, dar nu la mai puţin de 5,0 metri, dacă fronturile opuse nu au camere locuibile;

2.4. Conditii de acces si drumuri (accese carosabile)

- pentru a fi construibile, toate parcelele trebuie să aibă acces dintr-o cale publică sau privată de circulaţie sau să beneficieze de servitute de trecere, legal instituită, printr-o proprietate adiacentă având o lăţime de minim 4.00 metri pentru a permite accesul mijloacelor de stingere a incendiilor şi a mijloacelor de transport grele;

- autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca exista posibilitati de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinatiei constructiei. Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie sa permita interventia mijloacelor de stingere a incendiilor.

- în mod exceptional se poate autoriza executarea constructiilor fara indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (1), cu avizul unitatii teritoriale de pompieri.

- numarul si configuratia acceselor prevazute in prezentul regulament se determina conform anexei nr. 4 la HGR nr. 525/1996.

- orice acces la drumurile publice se va face conform avizului si autorizatiei speciale de construire, eliberate de administratorul acestora.

- staţionarea vehiculelor atât în timpul lucrărilor de construcţii-reparaţii, cât şi în timpul funcţionării clădirilor se va face în afara drumurilor publice (inclusiv pe spaţiile verzi, alei şi circualţii pietonale aferente etc.), fiecare unitate având prevăzute în interiorul parcelei spaţii de circulaţie, încărcare şi întoarcere;

- pentru utlizările admise cu condiţionări se vor respecta următoarele cerinţe:

- numărul şi configuraţia parcajelor se determină conform anexei nr. 5 la HGR nr. 525/1996.

Accesul pe amplasament se realizeaza din str. Imparatul Traian, continuandu-se cu str. Infratirii, amenajata cu un sens de circulatie, de 4 m, cu doua trotuare de 1.50 m si alveole de spatiu verde, plantate cu copaci ornamentali.

Constructia si amenajarile propuse , prin amplasare si functionare nu vor afecta buna functionare a circulatiei din zona.

Pietonii vor circula in zona in conformitate cu legea, adica pe trotuare . Pietonii sunt obligati sa traverseze drumurile publice fara marcaje sau indicatoare in acest sens, perpendicular pe axa acestora, dupa ce s-au asigurat ca nu exista nici un pericol.

2.5. Procentul de ocupare a terenurilor

Procentul de ocupare a terenului propus va fi   POT = 31.88 %. Pot maxim admis 35%.

2.6. Coeficientul de utilizare a terenurilor

Coeficientul de utilizare a terenului propus va fi CUT = 1.48. Cut maxim admis 1.80.

2.6.1.Zonificarea teritoriului

2.7. Inaltimea  constructiilor

- se propune o inaltime maxima la cornisa de 9.00m.

2.8.Aspectul exterior al constructiilor

- aspectul clădirilor va ţine seama de caracterul specific al zonei şi de arhitectura clădirilor din vecinătate cu care se află în relaţii de co-vizibilitate;

- construcţiile trebuie să contribuie la armonia mediului lor, prin proporţii corecte ale volumului şi elementelor lor, prin calitatea materialelor utilizate şi prin alegerea culorilor folosite pentru înfrumuseţarea lor;

- se va asigura o tratare similară a tuturor faţadelor de pe artera de circulaţie respectivă;

- se va acorda atenţie modului de tratare a acoperişurilor şarpantă;

- se interzice afectarea aspectului arhitectural al clădirilor prin dispunerea neadecvată a reclamelor pe plinurile faţadelor, parapete, balcoane etc.

2.9.Conditii de echipare edilitara

- toate clădirile vor fi racordate la reţelele tehnico-edilitare publice;

- în cazul alimentării cu apă în sistem propriu se va obţine avizul autorităţii competente care administrează resursele de apă;

- este interzisă deversarea apelor meteorice pe domeniul public sau pe proprietăţile învecinate;

se va asigura în mod special captarea şi evacuarea rapidă apelor meteorice ;evacuarea apelor pluviale convenţional curate se va realiza prin rigole din beton cu pantă către drumul stradal, sau pe terenurile ramase neconstruite;

- cu excepţia telecomunicaţiilor speciale, se interzice dispunerea de piloneţi zăbreliţi (tripozi uniţi cu grinzi cu zăbrele) pe terasele clădirilor care nu sunt tehnice sau industriale.

- toate retelele edilitare vor fi realizate subteran.

In zona sunt retele tehnico-edilitare (energie electrica, apa, canalizare). Retelele sunt la aliniamentul terenului studiat. Ramane in sarcina beneficiarului racordarea la utilitati sau extinderea si racordarea la utilitati. Incalzirea spatiilor se va realiza prin centrale termice pe gaz.

Toate cheltuielile generate de racordarea si bransarea la utilitati vor fi suportate de catre beneficiar.

2.10. Spatii verzi si plantate

- spaţiile verzi vizibile, cuprinse la stradă între aliniament şi linia de aliniere a clădirilor vor fi amenajate peisager sub forma unor grădini de faţadă;

- spaţiile neconstruite şi neocupate de accese şi trotuare de gardă vor fi înierbate şi plantate cu un arbore la fiecare 50 mp;

- se recomandă ca, pentru îmbunătăţirea microclimatului şi pentru protecţia construcţiei, să se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese, circulaţii pietonale, terase;

- se va asigura un procent de spaţii verzi de minim 30% pe fiecare parcelă;

2.11. Imprejmuiri

- gardurile spre stradă ale clădirilor retrase de la aliniament vor fi transparente, vor avea înălţimea de 1,70 metri, vor avea un soclu opac de maxim 0,60 metri şi vor putea fi dublate de gard viu; gardurile dintre proprietăţi vor fi transparente dublate cu gard viu sau exclusiv gard viu şi vor avea înălţimea maximă de 2,20 metri;

- marcarea limitei proprietăţii în cazul parterelor cu funcţiuni accesibile publicului retrase de la aliniament se poate face prin pavaje decorative, parapete, jardiniere, gard viu etc.;

3. Categorii de costuri suportate de iniţiatori

Iniţiatorul precum si restul proprietarilor terenurilor aflate in zona studiata, vor suporta toate -cheltuielile care decurg din realizarea investiţiei:

- -cheltuieli cu lucrările privind edificarea construcţiilor

- -cheltuieli cu cu lucrările privind realizarea extinderii reţelelor de utilităţi,

- -cheltuieli cu lucrările privind realizarea branşamentelor,

- -cheltuieli cu lucrările privind realizarea platformelor pentru parcarea automobilelor în incintă,

- -cheltuieli cu lucrările privind amenajarea peisageră (spaţii verzi)

3.1. Categoriile de costuri suportate de autoritatea publică locală

Autoritatea publică locală va suporta cheltuielile ce decurg din:

- -cheltuieli cu personalul angajat care analizează, avizează şi aprobă documentaţiile necesare autorizării şi edificării investiţiilor;

- -cheltuieli ce decurg din lucrările de modernizare a drumului de acces principal- atunci când finanţarea acestora va fi inclusă în planul de investiţii.

Intocmit:

Arh. Pop Corina

Arh. Suciu Adrian