REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

aferent –elaborare PUZ si CONSTRUIRE IMOBIL FUNCTIUNE MIXTA – S+P+Mez+6E+Er

OPERATIUNI NOTARIALE, AMENAJARI EXTERIOARE,

RACORDURI SI BRANSAMENTE

Calea Moldovei nr. 13, mun.Bistrita

UNITATE TERITORIALA DE REFERINTA PROPUSA L4.1

I. DISPOZITII GENERALE

I.1.Rolul Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ – Calea Moldovei nr. 13, mun.Bistrita

Prezenta documentaţie a fost intocmită la cererea beneficiarului pentru aprobarea documentatiei PUZ str. Calea Moldovei in Consiliul Local Bistrita; in vederea modificarii zonei studiate din  UTR IS2 (subzona instituţiilor publice şi serviciilor de tip complex comercial) in  UTR L4.1 (zona mixta : servicii, comert, birouri, alimentatie publica, rezidential(locuinte colective).

Prezentul Regulament Local de Urbanism insoteste, expliciteaza si reglementeaza modul de aplicare a prevederilor PUZ – str. Calea Moldovei. Dupa aprobarea de catre autoritatile locale, prezentul RLU va deveni act de autoritate si va completa prevederile PUG Bistrita.

RLU contine toate informatiile necesare autorizarii constructiilor in limita perimetrului studiat, indiferent de proprietarul terenului sau de beneficiarul constructiei.

I.2.Baza legala a elaborarii  Regulamentului Local de Urbanism

PUZ-ul si  Regulamentul Local de Urbanism au fost elaborate in conformitate cu prevederile „Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal”, indicativ GM-010-2000. Alte acte legislative care au stat la baza intocmirii  PUZ si RLU:

-Legea 50/1991- republicata- privind autorizarea executarii constructiilor

-Regulamentul General de Urbanism

-Regulamentul Local de Urbanism al PUG Bistrita

I.3.Domeniul de aplicare

Regulamentul Local de Urbanism cuprinde norme obligatorii necesare autorizarii executarii constructiilor de orice fel pe terenurile cuprinse in limita studiata de PUZ. Teritoriul studiat este delimitat de limitele cadastrale nr. cad. 78871 si nr. cad. 81461, consta in aprofundarea si dezvoltarea complexa a problemelor functionale, tehnice si estetice din zona.

Restul terenurilor aflate pe Teritoriul Administrativ al municipiului, fie intravilan sau extravilan, nu sunt afectate de prezentul RLU.

II. REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR

II.1.Reguli cu privire la pastrarea integritatii mediului si protejarea patrimoniului natural si construit.

Pe perimetrul studiat nu se vor accepta functiuni care pot ameninta mediul inconjurator prin producerea sau folosirea de substante poluante. Nu sunt permise deversari de substante periculoase in sol si se vor lua toate masurile necesare pentru captarea apelor meteorice, si deversarea in canalizarea municipala, epurarea apelor menajere si deversarea acestora, depozitarea si evacuarea corespunzatoare a deseurilor.

Deseurile se vor colecta si evacua in mod organizat atat in timpul executiei constructiilor, cat si pe timpul de functionare al acestora.

II.2.Reguli cu privire la siguranta constructiilor si apararea interesului public.

Zona nu prezinta factori de risc naturali si astfel nu sunt necesare masuri suplimentare de stabilizare a terenurilor, indiguiri, etc.

Autorizarea lucrarilor de constructii pe perimetrul studiat se va face numai cu conditia asigurarii dotarilor tehnico-edilitare aferente de catre administratia publica locala, investitori privati sau cu fonduri de la bugetul de stat.

Se interzice amplasarea cladirilor avand alta destinatie decat cea prevazuta in PUZ pe perimetrul studiat.

In Capitolul III- Unitati Teritoriale de Referinta, vor fi detaliate aspectele legate de amplasarea cladirilor, asigurarea acceselor obligatorii, echiparea edilitara, forma si dimensiunile terenurilor, spatii verzi si imprejmuiri.

III. ZONIFICARE FUNCTIONALA - UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA

Unitate Teritoriala de Referinta existenta

IS2 – subzona instituţiilor publice şi serviciilor de tip complex comercial

Unitate Teritoriala de Referinta propusa

UTR L4.1 are urmatoarele caracteristici tehnice :

-zona mixta : servicii, comert, birouri, alimentatie publica, rezidential(locuinte colective)

III.1.SECTIUNEA I : UTILIZARE FUNCTIONALA

ARTICOLUL 1 - UTILIZARI ADMISE

-locuinţe colective şi semicolective mici cu maxim P+M+7 niveluri în regim de construire continuu (lamă) sau discontinuu (turn);

- servicii comerciale de tip hypermarket;

- servicii comerciale de tip mall;

- sedii ale unor companii şi firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare, consultanţă în diferite domenii şi alte servicii profesionale;

- comerţ cu amănuntul;

- restaurante, baruri, cofetării, cafenele etc.

- echipamente publice specifice zonei rezidenţiale;

- scuaruri şi grădini publice;

- construcţii aferente echipării tehnico-edilitare;

- amenajări aferente locuinţelor: căi de acces carosabile şi pietonale private, parcaje, garaje, spaţii plantate, locuri de joacă pentru copii, amenajări de sport pentru tineret, împrejmuiri.

- micro-obiective tehno-edilitare de producere a energiei electrice: centrale eoliene de mici dimensiuni, panouri solare, sisteme de incălzire geotermală, pompe de caldură de dimensiuni mici; toate aceste obiective vor fi deservi exclusiv proprietatea pe care sunt amplasate;

- platforme de depozitare selectriva a gunoiului menajer, conform legislatiei in vigoare din domeniu.

ARTICOLUL 2 - UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI

- se admite  dispunerea la parterul cladirilor orientate spre strada, a functiunilor deschise accesului publicului in mod permanent sau conform unui program de functionare specific;

- se admit funcţiuni comerciale, servicii profesionale şi mici activităţi manufacturiere, cu condiţia ca suprafaţa acestora să nu depăşească 250 mp ADC,să nu genereze transporturi grele, să nu atragă mai mult de 5 autoturisme, să nu fie poluante, să nu aibă program prelungit peste orele 22,00 şi să nu utilizeze terenul liber al parcelei pentru depozitare şi producţie;

ARTICOLUL 3 - UTILIZARI INTERZISE

Se interzic urmatoarele utilizari:

- orice functiuni incompatibile cu statutul zonei;

- activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;

- constructii provizorii de orice natura, mai putin cele destinate pavilioanelor expozitionale;

- activitati care utilizeaza pentru depozitare si productie terenul vizibil din circulatiile publice sau din institutiile publice;

- depozitare en gros;

- statii de intretinere auto;

- depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substante inflamabile sau toxice;

- depozitari de materiale refolosibile;

- platforme de precolectare a deseurilor urbane;

- staţii de betoane;

- staţii de bentină – PECO;

- autobaze;

- staţii de întreţinere auto cu capacitatea peste 3 maşini;

- spălătorii chimice;

III.2.SECTIUNEA II : CONDITII DE AMPLASARE SI CONFORMARE A CLADIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI)

- pentru a fi construibile parcelele vor avea minim 500 mp si un front la strada de minim 15m ;

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT

- cladirile vor fi retrase de la aliniamentul drumului de acces din Calea Moldovei  cu 5m, respectiv cu min 5 m fata de drumul de pe latura N-V; in front discontinuu (deschis).

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

- se mentine actualul regim de construire izolat de tip pavilionar;

- cladirile vor alcatui fronturi discontinue, fata de limitele laterale ale parcelei se va retrage obligatoriu la o distanta egala cu jumatate din inaltime, dar nu mai putin de 6.00 m fata de limita S-V, respectiv 5.00 m fata de limita S-E.

ARTICOLUL 7 -  AMPLASAREA  CLADIRILOR   UNELE  FATA  DE  ALTELE  PE  ACEEASI  PARCELA

- cladirile vor respecta intre ele distante egale cu media inaltimii fronturilor opuse;

- distanta se poate reduce la jumatate din inaltime dar nu mai putin de 3.00 m numai in cazul in care fatadele prezinta calcane sau ferestre care nu asigura luminarea unor incaperi fie de locuit, fie pentru alte activitati ce nu necesita lumina naturala;

ARTICOLUL 8 - CIRCULATII SI ACCESE

- parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 4,00 metri dintr-o circulaţie publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obţinut prin una din proprietăţile învecinate;

- parcela are asigurat un acces carosabil de minim 6.00 m din circulatie publica in mod direct;

- acesul auto din interiorul parcelelor in circulatia publica se va face (stanga - dreapta) in ambele sensuri de deplasare cu respectarea indicatorului "Cedeaza trecerea";

- se pot realiza pasaje si curti comune private accesibile publicului permanent sau numai in timpul programului de functionare precum si pentru accese de serviciu;

- se va asigura accesul autovehiculelor de interventie;

ARTICOLUL 9 - STATIONAREA AUTOVEHICOLELOR

- stationarea autovehiculelor necesare functionarii diferitelor activitati, conform normelor, se va realiza numai in interiorul parcelei, deci in afara circulatiilor publice, dispuse in constructii supra / subterane sau in parcaje amenajate la sol;

- în cazul în care nu există spaţiu suficient pentru asigurarea locurilor de parcare normate, se va demonstra prin prezentarea formelor legale amenajarea unui parcaj propriu sau în cooperare ori concesionarea locurilor necesare într-un parcaj colectiv; aceste parcaje vor fi situate la distanţă de maxim 150 metri de obiectivul deservit;

- pentru locuinţe individuale şi colective se va asigura 1 loc de parcare pentru fiecare apartament, asigurat pe parcela proprie;

- pentru servicii complementare(comert, alimentatie publica etc) zonei de locuire se va asigura 1 loc de parcare pentru 200 m2 arie desfăşurată pentru unitati de pana la 400 m2; 1 loc de parcare pentru 100 m2 arie desfăşurată pentru unitati de 400-600 m2 ; 1 loc de parcare pentru 50 m2 arie desfăşurată pentru unitati de peste 600 m2;

-pentru functiunea administrative se va asigura  1 loc de parcare pentru 30 de salariati  si un spor de maxim 20% pentru vizitatori;

ARTICOLUL 10 - INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLADIRILOR

- inaltimea maxima a cladirilor nu va depasi 30 m

- inaltimea cladirilor nu va depasi (1-3)S+P+M+7E;

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR

- orice noua cladire propusa va tine seama de caracterul zonei, si de caracteristicile cladirilor din proximitate ca volumetrie, arhitectura fatadelor, materiale de constructie;

- aspectul cladirilor va fi subordonat cerintelor specifice unei diversitati de functiuni, cu conditia realizarii unor ansambluri compozitionale care sa tina seama de particularitatile sitului si de caracterul general al zonei;

- pentru firme, afisaj si mobilier urban se va asigura coerenta pe arterele de trafic;

- sunt interzise soluţii de acoperire din azbociment, tablă zincată, cu excepţia sistemelor de ţigle tratate metalice;

ARTICOLUL 12 - CONDITII DE ECHIPARE EDILITARA

- toate constructiile vor fi racordate la retelele tehnico - edilitare publice;

- se va asigura in mod special evacuarea rapida si captarea apelor meteorice din spatiile

rezervate pietonilor si din spatiile carosabile ;

- dată fiind intensitatea circulaţiei pietonale, racordarea burlanelor la canalizarea pluvială este obligatoriu să fie făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea gheţii;

- toate bransamente pentru electricitate si telefonie vor fi realizate ingropat;

- se interzice dispunerea antenelor TV-satelit in locuri vizibile din circulatiile publice si dispunerea vizibila a cablurilor CATV.

ARTICOLUL 13 - SPATII LIBERE SI SPATII  PLANTATE

- se va asigura amenajarea peisagistica adecvata a curtilor accesibile publicului sau numai locatarilor daca acestea vor fi vizibile din circulatiile publice;

- se recomanda ca minim 10% din terasele utilizabile ale constructiilor sa fie amenajate ca spatii verzi pentru ameliorarea microclimatului si a imaginii oferite catre cladirile invecinate si circulatiile publice;

- in zonele de versanti se recomanda ca plantarea sa se faca pe baza unor consultari de specialitate privind speciile care favorizeaza stabilizarea terenului;

- se recomanda ca minim 10% din suprafata sa fie amenajata ca spatiu verde;

ARTICOLUL 14 -  IMPREJMUIRI

- se recomanda separarea cu garduri transparente de maxim 2.20m. si minim 1.50m. inaltime din care 0.30m. soclu opac;

- marcarea limitei proprietăţii în cazul parterelor cu funcţiuni accesibile publicului retrase de la aliniament se poate face prin pavaje decorative, parapete, jardiniere, gard viu etc.;

III.3.SECTIUNEA III:  POSIBILITATI  MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 14 -  PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

UTR L4.1 - POT maxim = 50%

ARTICOLUL 15 -  COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

UTR L4.1 - CUT maxim = 4.2 mp.ADC/ mp. Teren

Data								intocmit

Iulie 2018				     	   		arh. Nicolae Borsa

sef proiect

arh. Claudiu Botea