| S.C. RUNCANIA-PROIECT S.R.L. | S.C. „RUNCANIA-PROIECT” S.R.L. LOC. BISTRITA * JUD. BISTRITA-NASAUD * STR. A.Muresanu, nr.5 * REG.COM. J06/233/1997 * C.U.I. 9508658 |
| --- | --- |

REGULAMENT DE URBANISM

Denumirea lucrării

PUZ – SALA DE EVENIMENTE - ALIMENTATIE PUBLICA SPATII CAZARE, PISCINE SI AMENAJARI EXTERIOARE

Amplasament:

mun. Bistrita, str. Drumul Dumitrei Vechi, extravilan, jud. Bistrita-Nasaud, CF/CAD 69676

Titular:

GRINDEAN IOAN

Proiectant:

S.C. RUNCANIA - PROIECT  S.R.L. , Bistrita

sef proiect - arhitect: Cornel-Ioan Runcan

S.C. ARHI DESIGN S.R.L.

arhitect RUR: Cornel Adrian  Suciu

Data elaborarii:

august 2019

I.DISPOZITII GENERALE

1.Rolul regulamentului de urbanism

Regulamentul local de urbanism - R.L.U. - detaliaza reglementarile din PUZ, fiind elaborat pe baza Regulamentului General de Urbanism , aprobat prin H.G.R. nr.525/1996. Prin aprobarea R.L.U. simultan cu P.U.Z., ambele documentatii devin acte de autoritate a administratiei publice.

2. Baza legala a elaborarii

-Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului republicata cu completarile si modificarile ulterioare

-Legea 50/1991 (republicata modificata si completata prin Legea 453/2001)

-HGR nr. 855/2001 privind modificarea HGR nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism

                - -Ordinul MLPAT nr. 80/N/1996 privind aprobarea Ghidului de elaborare a Regulamentului Local de Urbanism

                - -Ordinul MLPAT nr. 91/1991

                - -Legea fondului funciar (nr. 18/1991, republicata in 1998)

                - -Legea privind circulatia juridica a terenurilor (nr. 54/1998)

                - -Legea privind exproprierea pentru cauza de utilitate publca (nr. 33/1994)

                - -Legea cadastrului imobiliar si publicitatii imobiliare (nr. 7/1994)

                - -Legea privind calitatea in constructii (nr. 10/1995)

                - -Legea privind protectia mediului (nr. 137/1995)

                - -Legea privind regimul juridic al drumurilor (nr. 43/1997 republicata in 1998)

                - -Legea privind protectia patrimoniului national (nr. 41/1995)

                - -Ordonanta 43/2000 privind stabilirea unor masuri de protectie a monumentelor

                - -OGR nr 47/2000 privind stabilirea unor masuri de protectie a monumentelor

                - -Legea apelor (nr. 107/1996, completata si modificata in 2004)

                - -Legea privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia (nr. 213/1998)

                - -Legea privind regimul concesiunii (nr. 219/1998)

                - -Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului republicata prin Legea nr. 242/2009

                - -Legea administratiei publice locale (nr. 215/2001)

                - -Ordonanta de urgenta nr. 108/2001 privind exploatatiilor agricole

                - -Legea nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect

                - -Legea privind protejarea monumentelor istorice (nr. 422/2001)

-Codul civil

3. Domeniul de aplicare

Prevederile prezentului R.L.U. se aplica strict in zona analizata prin prezentul P.U.Z.,care modifica (actualizeaza) prevederile P.U.G. aprobat. El se aplica in vederea realizarii constructiilor si amenajarilor, aflate pe acest amplasament, orice modificare a prevederilor lui fiind posibila, in conditiile legii nr. 350/2001, doar in baza altui P.U.Z. avizat si aprobat legal. Se vor respecta prevederile  legislatiei in vigoare la data autorizarii, solicitandu-se prin certificatul de urbanism, avizele necesare ,dupa caz in functie de tipul lucrarilor executate

II. Reguli de baza privind modul de ocupare a terenului

4. Reguli cu privire la pastrarea integritatii mediului si protejarea patrimoniului natural si construit

La amplasarea constructiilor se va asigura pastrarea integritatii mediului natural, cu atat mai mult cu cat intreaga zona trebuie sa-si mentina echilibrele naturale specifice. Infrastructura tehnico-edilitara a zonei nu trebuie sa afecteze mediul, ea fiind adaptata normelor sanitare de protectie in vigoare.  Colectarea si neutralizarea deseurilor se va face organizat la o platforma ecologica moderna.

5.Reguli cu privire la siguranta constructiilor si la apararea interesului public.

In proiectare si executie se vor respecta prevederile Legii nr. 10/1995 si ale Normativului P 100/l992. Autorizarea lucrarilor de utilitate publica se va face in baza documentatiilor de investitii aprobate si ele vor asigura siguranta in exploatare. Interesul public va fi aparat si prin conditionarea liberului acces al publicului in zona, pe trasee pietonale sau carosabile.

6.Reguli de amplasare, retrageri minime obligatorii si asigurarea acceselor obligatorii.

Pentru  zona studiata se stabilesc reguli de amplasare a constructiei fata de alte limite naturale sau conventionale, si care se vor respecta, pentru crearea conditiilor obligatorii de confort, dar si de interventie in cazuri de seisme sau incendii. 	Pentru accesul la constructiile si amenajarile propuse se vor asigura accese obligatorii, pietonale si carosabile, direct din caile de acces.  Acestea vor fi dimensionate in conformitate cu standardele in vigoare si vor fi corelate cu cerintele, specificul si caracteristicile zonei.

- Pornind de la regulamentul general de urbanism,  de la  situaţia rezultată din ridicările topografice, de la configuraţia terenului , propunerile se vor incadra in utilizarile permise in zona reglementata, adica IS1, respectiv :

-  instituţii, servicii şi echipamente publice de nivel municipal, regional, judeţean şi local;

- sedii ale unor companii şi firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare, consultanţă în diferite domenii şi alte servicii profesionale;

- servicii sociale, colective şi personale;

- servicii turistice, hoteluri, pensiuni, moteluri etc. ;

- sedii ale unor organizaţii politice, profesionale etc.;

- lăcaşuri de cult;

- restaurante, baruri, cofetării, cafenele etc.;

- comerţ cu amănuntul;

- parcaje la sol şi multietajate;

- spaţii libere pietonale, pasaje pietonale acoperite;

- spaţii plantate - scuaruri;

Regimurile de inaltime propuse nu vor depasi regimul maxim de inaltime reglementat pentru subzona IS1, respectiv P+4E.

- Amplasarea faţă de limitele parcelei se va realiza cu respectarea poligonului de implementare a constructiilor.

- Zona studiata are o suprafata de aprox. 20.000mp.

- Zona reglementata are o suprafata de 9.556 mp.

- Procentul de ocupare propus al terenului va fi de : POT maxim = 50 %.

                - Coeficientul de utilizare propus al terenului va fi : CUT maxim= 2.5.

                - Accesul principal se va realiza din Drumul Dumitrei Vechi.

7.Reguli cu privire la echiparea edilitara

Modalitatile de solutionare a echiparii edilitare trebuie sa fie adaptate  retelelor de protectie a zonei, cat si normelor generale de igiena. Astfel, echiparea edilitara se va realiza dupa cum urmeaza:

Alimentare cu apa - prin extinderea retelei existente din str. Drumul Dumitrei Vechi pana pe terenul proprietate.

Alimentare cu energie electrica - prin extinderea retelei existente din str. Drumul Dumitrei Vechi pana pe terenul proprietate.

Alimentare cu gaze naturale - prin extindere retea existenta pe str. Drumul Dumitrei Vechi.

Canalizare/Deversare ape menajere - prin extindere retea existenta pe str. Drumul Dumitrei Vechi.

8.Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenurilor pentru constructii.

Pentru a putea exploata la maximum potentialul zonei, si pentru a putea fi amplasate constructii, se recomanda ca parcela/parcelele sa aiba front la strada. Acest front la strada trebuie sa fie mai mare sau egala cu 25m, iar adancimea sa fie mai mare decat frontul la strada.

Repartizarea armonioasa a constructiilor pe teren, cat si pastrarea unei zone verzi necesare confortului fiecarei dotari, vor spori calitatea si caracterul zonei.

9.Reguli cu privire la amplasarea de spatii verzi si imprejmuiri.

Suprafetele verzi, spatiile plantate, scuarurile cat si spatiile libere pietonale sunt strict necesare pentru agrementarea si sporirea confortului general si, plantarea este indicat sa se faca cu specii locale de plante.

Se propune realizarea unor perdele de vegetatie pe toate laturile parcelei studiate pentru difuzia eventualului zgomot produs.

Se recomanda plantarea unor arbori de aliniament de tipul platan, artar, fag, carpen (la fiecare 50mp), arbusti de talie medie - tisa, thuja, etc si gazon.

Imprejmuirile se vor realiza din materiale semiopace sau transparente cu o inaltime de max. 200 cm dublate de garduri vii cu rol de difuzie a zgomotului si protectie.

III.Zonificarea functionala – Prevederi la nivelul subunitatilor functionale

- Utilizari permise IS1:

-instituţii, servicii şi echipamente publice de nivel municipal, regional, judeţean şi local;

- sedii ale unor companii şi firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare, consultanţă în diferite domenii şi alte servicii profesionale;

- servicii sociale, colective şi personale;

- servicii turistice, hoteluri, pensiuni, moteluri etc. ;

- sedii ale unor organizaţii politice, profesionale etc.;

- lăcaşuri de cult;

- restaurante, baruri, cofetării, cafenele etc.;

- comerţ cu amănuntul;

- parcaje la sol şi multietajate;

- spaţii libere pietonale, pasaje pietonale acoperite;

- spaţii plantate - scuaruri;

- Amplasare, aliniament: in limitele poligonului de implementare a constructiilor, conform piese desenate

- Regim de inaltime: max P+4E  conform  prevederi IS1

POT max 50%

CUT = 2,50

- Procentul de ocupare a terenului (POT) exprima raportul dintre suprafata ocupata la sol de cladiri si suprafata terenului considerat.   Procentul de ocupare propus al terenului va fi  de: POT maxim= 50%.

- Suprafaţa de spaţiu verde amenajat va fi de minim 30% din suprafaţa totală a parcelei.

- Coeficientul de utilizare a terenului (CUT) exprima raportul dintre suprafata desfasurata a cladirilor si suprafata terenului considerat. Coeficientul de utilizare propus al terenului va fi : CUT max. = 2.50.

In zonele constituite, dispunerea cladirilor fata de aliniament va respecta caracterul strazii existente, cu urmatoarele conditii:

-in raport cu caracterul strazilor existente, cladirile pot fi dispuse pe aliniament sau pot fi retrase cu conditia sa nu lase aparente calcane ale cladirilor invecinate.

Se vor respecta prevederile Codului Civil cu privire la vecinatati si a celorlalte legi in vigoare.

Constructiile propuse pe terenul reglementat vor fi retrase fata de limita posterioara a terenului la min. 6 m.

- Se vor asigura urmatoarele :

Accesul principal pe amplasament se va realiza din Drumul Dumitrei Vechi, iar accesul se va realiza pe strada propusa spre a fi modernizata si amenajata cu doua sensuri de circulatie (2 benzi) cu latimea de 8m.

Amplasarea si functionarea constructiilor propuse nu vor afecta buna functionare a circulatiei din zona.

Pietonii vor circula in zona in conformitate cu legea. Pietonii sunt obligati sa traverseze drumurile publice fara marcaje sau indicatoare in acest sens, perpendicular pe axa acestora, dupa ce s-au asigurat ca nu exista nici un pericol.

Necesarul locurilor de parcare se va realiza conform HG 525/1996 si P 132/1993, 1 loc parcare la 10-15 persoane.

- Spatii libere si spatii plantate

Suprafaţa de spaţii verzi amenajate/spatii libere pietonale/spatii  plantate - scuaruri va fi de minim 30% din suprafaţa totală a parcelei.

- se recomanda ca pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protectia constructiei sa se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese;

Elaborat

arh. Cornel-Ioan Runcan

arh. Cornel Adrian Suciu