CABINET PRIMAR

Nr. 87571/19.08.2026

REFERAT DE APROBARE

a Proiectului de hotărâre privind preluarea în administrare de către Municipiul Bistriţa a bunurilor imobile construcții – portic și teren aferent, situate în municipiul Bistrița, Ansamblul urban „ Șirul Sugălete ”

Conform Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Bistrița 2010 - 2030, Municipiul Bistrița dispune de un substanțial patrimoniu construit valoros din punct de vedere urbanistic, arhitectural, istoric și cultural, mărturie a culturii săsești din perioada medievală și perioada premodernă, amplasând Bistrița în rândul celor 7 burguri transilvănene alături de Sibiu, Cluj, Brașov, Mediaș, Sighișoara și Sebeș. Administrația publică a derulat sau are în derulare o serie de proiecte care vizează restaurarea unor monumente istorice reprezentative pentru municipiu (Biserica Evanghelică, Ansamblul Sugălete, Primăria Veche, Cetatea medievală) și reabilitarea spațiilor publice (pasajele pietonale, Piața Mică etc).

lmobilele din Piața Centrală nr. 13 - 24, amplasate pe latura nordică a Pieței Centrale, alcătuiesc Ansamblul urban „Șirul Sugălete”, clasat ca monument istoric în L.M.I. 2015 având codul BN-ll-a-A-01459 cu denumirea Ansamblul urban ”Șirul Sugălete" (Piața de cereale ,,Kornmarkt), construit în sec. XV - XIX, cuprinzând 12 clădiri monument istoric.

În vederea reactivării frontului nord - vestic al Pieței Centrale, din care face parte şi Ansamblul urban Șirul Sugălete și introducerea acestuia într-un circuit cultural-turistic și arhitectural de mare valoare pentru municipiu prin reabilitarea construcţiilor de patrimoniu şi reamenajarea spațiilor exterioare pentru a încuraja activități care contribuie activ la viața urbană a comunității locale și la creșterea atractivității culturale și turistice a municipiului, au fost elaborate studii de specialitate, precum studii topografice, geologice, arheologice, de stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice.

Lucrările propuse pentru reabilitare portic Sugălete, în urma elaborării studiilor antemenționate, sunt:

Lucrări pavaje exterioare

Pavajul nou prevăzut în porticul Sugăletelor este din dale de piatră naturală, antiderapante, rezistente la înghet-dezgheț. Acestea vor fi montate cu pantă în exterior pentru a proteja fundațiile de posibilele infiltrații. Pavajul nou propus se va delimita de finisajele din Piața Centrală prin introducerea unei platbande metalice.

Lucrări la bolțile și fațada din portic

De pe suprafața bolților se va păstra primul strat de tencuială istorică (în limita posibilităților condiționate de lucrările de consolidare structurală) care se propune spre conservare, completările cu tencuială nou propusă se vor realiza cu mortar de var hidraulic.

De pe elementele de piatră ale stâlpilor se propune îndepărtarea intervențiilor necorespunzătoare cu ciment sau inserții metalice și restaurarea pietrei prin completări, hidrofobizare și uniformizare cromatică, inclusiv a pietrei de soclu.

Suprafața bolților și a peretelui din portic se va uniformiza cu un strat de tinci pe bază de var cu granulație fină și se va finisa cu zugrăveli silicatice respirabile, aplicate în două straturi, culoare alb – fildeș.

Fundații- intervenții obligatorii

În cazul imobilelor de la nr. 13 - 16, nr. 18 – 22 și nr. 24 se impune îmbunătățirea terenului de fundare sub fundațiile izolate către Piața Centrală prin introducerea în teren prin găuri de foraj, cu ajutorul presiunii, a unor cantități controlate de fluide de injectare care, în urma transformării stării de agregare îmbunătățește caracteristicile fizico-mecanice ale terenului în care a fost injectat. Scopul consolidării terenului de fundare este de a asigura stabilitatea stâlpilor existenți către Piața Centrală prin uniformizarea și omogenizarea capacitații portante a terenului de fundare pentru prevenirea apariției eforturilor de forfecare din structura construcției istorice, care nu poate fi preluată de fundațiile existente și reducerea permeabilității terenului în zona fundațiilor, prevenind în acest fel infiltrarea apei și modificarea caracteristicilor mecanice ale terenului de fundare.

Ansamblul urban Șirul Sugălete nu figurează în proprietatea publică sau privată a Municipiului Bistrița, acesta fiind un ansamblu format din 12 imobile separate, respectiv imobilele construcții și teren de la nr. 13 la 24 din Piaţa Centrală, toate înscrise în Lista monumentelor istorice de grupă A, care individual figurează în proprietate privată, și o parte din ele în cotă de proprietate cu Statul Român sau Municipiul Bistrița.

Având în vedere importanţa majoră a Ansamblului Sugălete pentru comunitatea locală, acesta reprezentând un simbol al oraşului Bistriţa, faptul că  construcțiile cuprind și bolțile, porticul și zona de trotuar de sub acestea, iar conform extraselor de carte funciară acestea figurează în proprietatea persoanelor fizice sau juridice proprietari ai construcțiilor, pentru realizarea lucrărilor anterior menționate este necesar ca acestea să fie preluate în administrare de către autoritatea locală în scopul restaurării, reabilitării şi conservării acestor bunuri, precum și pentru punerea lor în valoare, inclusiv prin introducerea în circuitul turistic internaţional.

Proiectul propune astfel preluarea în administrare de către autoritatea locală a părților din construcții aferente bolților și porticului, cu cotele de teren aferente de la imobilele situate în Piața Centrală nr. 13 – 23 prin încheierea unor contracte de administrare cu proprietarii pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitate de prelungire, drepturile și obligațiile părților fiind prevăzute în modelul - cadru al contractului de administrare, care face parte din proiectul supus aprobării de către consiliul local.

Având în vedere cele arătate mai sus, propun spre analiza și aprobarea Consiliului Local al municipiului Bistrița, Proiectul de hotărâre privind preluarea în administrare de către Municipiul Bistriţa a bunurilor imobile construcții – portic și teren aferent, situate în municipiul Bistrița, Ansamblul urban „ Șirul Sugălete ”.

PRIMAR

GABRIEL LAZANY

H.L.M./2ex.